1、
120吨烘干塔技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	一、烘干塔部分
	

	1
	烘干机主体
	1：塔体外形尺寸≧2.4米×2.4米×16.2米（不含除尘罩及风道尺寸）。
2：排粮变频电机功率：≧1.5kw
3.塔体采用8.8级高强度螺丝全组装式结构，
4.塔体材质使用高强度热镀锌板≧（275g/㎡），
5、热镀锌外板厚度：≧2.5mm
6、角盒板材厚度：≧1.5mm
7、除尘外板：≧1.2mm
8、角盒数量：≧280个
9、塔顶护栏尺寸：≦2.4米×3.4米×1.1米
护栏镀锌管材型号：≧25mm×25mm；
镀锌管厚度：≧1.3mm
10、烘干塔具有实时监测，自动控温功能，烘干速度快，烘干成本低。无破碎，无焦糊，无爆腰，达到烘干行业标准。
	台
	2 
	

	 
	热风机
	风量≧28105-36427 m3/h
风压≧2920-2302Pa,转速≧1800 r/min
功率≧37KW
C式传动轴连接，整体支架设计；
电机采用国标铜芯电机，高效节能
	台
	2 
	

	3 
	冷风机
	风量≧12110-17370 m3/h
风压≧2320-1800Pa,转速≧1430 r/min
功率≧5.5KW
C式传动轴连接，整体支架设计；
电机采用国标铜芯电机，高效节能
	台
	2 
	

	4 
	除尘风机
	风量≧9650-19000 m3/h
风压≧1050-1450Pa,转速≧1450 r/min
总功率：≧15KW
	台
	2 
	

	5 
	热风管道
	1.采用管道送风，由钢板折弯成型。
2. 外保温板，阻燃且不吸水、安全环保、
外形美观。
板材 ≧1.5mm
	宗
	2 
	

	6
	除尘管道
	除尘管道直径：≧600mm
管道壁厚：≧0.5mm
板材：热镀锌板
	宗
	2
	

	二、热源部分

	1 
	燃气热风炉
	1T
燃烧室是双层结构，外形尺寸：≧4100*1500*1700;内胆采用不锈钢钢材，外壳体采用Q235碳钢板。
	台
	2 
	

	2 
	燃气燃烧器
	进气口径DN50、燃料：天然气、液化气
燃气压力：≧12-15千帕
每小时耗气量：≦140m³
电机功率：≧2.2kw、热量功率：≧930-1512KW（两段火）
控制：两段火/两段火渐进式   电源：380v3N-50Hz
	台
	2 
	

	三、附属配套设备

	1 
	提升机
	1、H=18m,N=5.5kw,提升机机筒为1.5mm钢板；
2、机头机尾采用3-6mm厚，提升机驱动轮有防滑措施，头轮附
胶，防止皮带打滑。采用耐腐蚀、防静电畚斗皮带，聚脂尼龙(EP)
带芯，每层芯层的抗拉强度≥200N/层 ·mm,带的延伸率≤1%。
3、采用高密度聚氨酯畚斗，畚斗带采用聚脂尼龙(EP)带芯。
4、鼓型鼠笼式防破碎防打滑尾轮；
5、张紧配置：设置螺杆张紧装置。
6、减速机配置：减速机采用摆线针减速机，
7、配置泄爆口每节联接处连接严密，减少无灰尘外露，具有可
视有机玻璃的观察机筒。
8、机筒采用≥1.5mm钢板制造，法兰和机头机尾底板采用≥3mm
钢板制造。
9、处理工艺采用烤漆防腐处理。
10、提升机平台护栏尺寸：2.4米×1.6米×1米
镀锌管材型号：≧25mm×25mm；
镀锌管厚度：≧1.3mm
钢板厚度：≧1.5mm
	台
	2 
	

	四、电气部分（控制电柜）

	1
	急停
	LAY38
	个
	1
	

	2
	
	红AD22/220V
	个
	1
	

	3
	
	6MM绿色金属指示灯220V（LED灯）
	个
	2
	

	4
	
	YJLA16-11DNZS/VC绿220V
	个
	9
	

	5
	
	GQ19-5线
	个
	7
	

	6
	低压电器
	电压表 6L2  450V
	个
	1
	

	7
	
	电流表 6L2  200/5
	个
	1
	

	8
	
	互感器 BH0.66 30 200/5
	个
	1
	

	9
	
	DZ20C-160A
	个
	1
	

	10
	
	NXB-63/1P C6A
	个
	1
	

	11
	
	NXBLE-63YH-2P-16A
	个
	1
	

	12
	
	NS2-25/4-6.3A
	个
	1
	

	13
	
	NS2-25/13-18A
	个
	2
	

	14
	
	NXC-25 220V 50Hz
	个
	2
	

	15
	
	NXC-12 220V 50Hz
	个
	2
	

	16
	软启
	SCKR1-6800-090-Z
	台
	1
	

	17
	变频器
	A900-1R5G/2R2P-43ES
	台
	1
	

	18
	PLC
	SR40
	台
	1
	

	19
	开关电源
	LRS-50-24
	个
	1
	

	20
	继电器
	HHC68AVL-2Z  AC220V
	套
	7
	

	21
	接近开关
	LJA18M-10N1
	个
	2
	

	22
	水分仪
	探针式
	个
	1
	

	23
	摄像头+雨刷
	摄像头整套
	套
	1
	

	24
	温度探头
	WRN-187  K型
	个
	2
	

	25
	阻旋开关
	SR3-10F/220V
	个
	2
	

	26
	风扇
	120*120/220V
	个
	1
	

	27
	百叶窗
	120*120
	个
	2
	

	28
	插座
	导轨式10530
	个
	1
	

	29
	报警灯
	磁吸式220V
	个
	1
	

	30
	电位器
	WXD3-13-2W 4.7KΩ
	套
	1
	

	31
	端子
	TBR-20A
	个
	13
	

	32
	
	TBR-10A
	个
	6
	

	33
	
	TBR-5A
	个
	21
	

	34
	
	固定卡
	个
	2
	

	35
	
	TC-100A/3P
	个
	1
	

	36
	地排
	3*25/15位
	个
	1
	

	37
	绝缘子
	40*40
	个
	1
	

	38
	箱体
	双层门防雨帽1.5米*600*400
	台
	1
	

	39
	工艺流程图
	
	
	
	

	电柜介绍：电柜配有流程工艺流程图实时显示，高低粮位报警控制及仓内监控，变频调速，自动控温，粮温显示及控制，湿度自动在线实时检测，防堵失速过流等保护，PLC+触摸屏智能化控制，手机APP远程自动化操作！

	五、烘干塔附属设备
	

	1 
	负压滚振组合清理筛
	外形尺寸(长×宽×高)：≧5.9米×2.2米×3.3米（带充气胎轮）
滚筒电机功率：≧5.5kw
风机电机功率：≧5.5kw
卸料器电机：≧3kw
电源控制箱：变频器、电机开关、正反转开关
振动电机功率：≧2×0.55k   产量：≧60T-100T/h
	个
	1 
	

	2 
	筛前提升机
	60型

提升机电机功率：≧5.5kw
1、提升机机筒为≧1.5mm钢板；
2、提升机驱动轮有防滑措施，头轮附
胶，防止皮带打滑。采用耐腐蚀、防静电畚斗皮带，聚脂尼龙(EP)带芯，
3、采用高密度聚氨酯畚斗（D3321），畚斗带采用聚脂尼龙(EP)带芯。
4、鼓型鼠笼式防破碎防打滑尾轮；
5、产量：≧60T-100T/h
	台
	1 
	

	3
	筛前提升机大料斗
	外形尺寸(长×宽×高)：≧1.5米×2.5米×3米（包括腿得高度）
容积：≧1.87m³
用料：方钢（5×5）、碳钢板，万向轮一套（带刹车）
碳钢板厚度：≧3.0mm
	个
	1
	

	4
	烘干塔下出粮输送机
	1、输送带长度：20米
2、皮带宽度：≧600mm；
皮带厚度：≧5-6mm
3、钢材：50×50mm方管
厚度：≧1.8mm；
40×40mm方管
厚度：≧1.5mm；
电机功率：≧4kw
	台
	1
	

	5
	烘干塔入粮遥控行走小跑车
	1、输送带长度：9米
2、皮带宽度：≧600mm；
三层线、人字纹皮带，皮带厚度≧8mm
3、钢材：50×50mm角铁喷塑
厚度：≧5mm；
入粮减速电机，可正反转，功率：≧1.5kw，行走电机1.5千瓦
	台
	1
	

	6
	清理筛出粮输送机
	1、输送带长度：4米
2、皮带宽度：≧800mm；
三层线、人字纹皮带，皮带厚度≧8mm
3、钢材：50×50mm角铁喷塑
厚度：≧5mm；
减速电机，可正反转，功率：≧1.5kw
	台
	1
	

	7
	烘干塔除尘房
	除尘房尺寸(长×宽×高)：≧8米×4米×4米
用料：方钢（4×6）管壁厚≧2mm，方钢（4×8）管壁厚≧2mm制作除尘房框架，用4*4角钢（壁厚3mm）制作门框及彩钢板门，≧0.5mm彩钢瓦。要求除尘房密封完好，不能有缝隙，屋顶帆布透气孔。配备40米600mm除尘连接管（热镀锌板）及弯头8个三通2个，600mm变口500mm*450mm4个，600mm除尘管连接法兰50个
	宗
	1
	


